全国2013年1月高等教育自学考试

机械制造基础试题

课程代码：02189

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。错选、多选或未选均无分。

1.一般布氏硬度范围在______左右。

A.10~20	B.20~30

C.30~40	D.40~50

2.______对切削力的影响最大。

A.左角	B.前角

C.背吃刀量	D.磨刀量

3.刨削、插削及拉削的加工特点是刀具和工件的相对运动轨迹为

A.曲线	B.直线

C.抛物线	D.点线

4.国际焊接协会推荐计算碳素结构钢的碳当量公式为

A.CE=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15

B.CE=C+Mn/5+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15

C.CE=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/6+(Ni+Cu)/15

D.CE=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/10

5.弯曲时应尽可能使弯曲线与坯料流线方向

A.平行	B.垂直

C.倾斜	D.弯曲

6.合金结晶温度范围越宽，则流动阻力越大，流动性越

A.小	B.大

C.好	D.差

7.陶瓷是各种无机非金属材料的通称，它同______材料、高分子材料一起被称为三大固体工程材料。

A.合金钢	B.塑料

C.金属	D.木材

8.灰铸铁是指一定成分的铁液作简单的______处理，浇注后获得具有片状石墨的铸铁。

A.热	B.炉前

C.炉中	D.炉后

9.粉末冶金的生产过程

A.粉末的制取-粉末混料-粉末压制-烧结

B.粉末混料-粉末的制取-粉末压制-烧结

C.烧结-粉末压制-粉末的制取-粉末混料

D.粉末压制-粉末的制取-粉末混料-烧结

10.在晶粒大小一定时，亚结构越______，金属的屈服强度就越高。

A.软	B.硬

C.细	D.粗

二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

11.选材的基本原则是

A.材料的使用性能应满足所有硬件的使用要求

B.材料的使用性能应满足零件的使用要求

C.材料的工艺性应满足加工要求

D.材料应小巧，容易携带

E.选材时还应充分考虑经济性

12.道具材料应具备的性能有

A.高的硬度和耐磨度	B.足够的强度和韧性

C.良好的耐热性	D.较好的化学稳定性

E.良好的工艺性

13.以下为车削加工的工艺特点的是

A.易于保证各加工表面的位置精度	B.美观大方

C.适合有色金属零件的精加工	D.生产成本低

E.生产率较高

14.焊条药皮在焊接过程中有如下作用

A.冶金处理作用	B.机械保护作用

C.改善焊接工艺性能	D.适合有色金属零件的精加工

E.生产成本低

15.铜及铜合金的焊接性较差，主要原因是

A.易融合	B.易产生焊接应力与变形

C.易产生气孔	D.易产生热裂纹

E.接头的力学性能上升

16.常用的手工造型方法有

A.整模造型	B.分模造型

C.挖砂造型	D.活块造型

E.刮板造型

17.金属型铸造的特点是

A.铸件的尺寸精度高	B.力学性能好

C.铸件的组织致密	D.表面质量好

E.可以一型多铸

18.合金钢按用途可分为

A.合金结构钢	B.合金工具钢

C.特殊性能钢	D.高合金钢

E.低合金钢

19.按板料的变形方式，可将冲压基本工序分为

A.断裂	B.分离

C.过量变形	D.弯曲

E.变形

20.以下属于金属的晶体缺陷的是

A.空位	B.间隙原子

C.位错	D.晶界

E.亚晶界

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

21.疲劳强度是在______作用下测试。

22.结晶时由每一个______长成的晶体就是一个晶粒。

23.碳溶入α-Fe中的间隙固溶体称为铁素体，用______表示。

24.为了增加钢件表层的碳含量和一定碳浓度梯度，将钢件在渗碳介质中加热并保温，使碳原子渗入表层的化学热处理工艺，称为______。

25.合金渗碳钢的______，一般是渗碳后直接淬火和低温回火。

26.______是由一定化学成分的铁液浇注成白口胚件，经可锻化退火而获得的具有团絮状石墨的铸铁。

27.高分子材料是以高分子______为主要组成物的材料。

28.砂型铸造主要是用型砂和______来制造铸型。

29.自由锻设备分两类：空气锤和______。

30.氩弧焊是以______作为保护气体的电弧焊。

四、名词解释(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

31.固液体

32.焊接

33.淬火

34.铸造

五、简答题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

35.合金元素最基本的作用有哪些？

36.设计模锻时应使结构符合哪些原则？

六、论述题（本大题20分）

37.根据热处理的目的和工序位置的不同，零件的热处理分为哪几类？其工序位置安排的一般规律是什么？